- 다음 상태표를 가진 밀리(Mealy) 머신에 대하여, (1) 상태도(State Diagram)를 그리고, (2) 초기 상태가 S0이고 입력 시퀀스 x = 0 1 1 0 1 일 때의 상태 변화와 출력 Z의 타이밍 추적(Trace)을 완성하시오.

| 현재 상태 (q) | 다음 상태 q* (x=0) | 다음 상태 q* (x=1) | 출력 Z (x=0) | 출력 Z (x=1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | S0 | S1 | 0 | 0 |
| S1 | S2 | S0 | 1 | 0 |
| S2 | S1 | S2 | 0 | 1 |

- 아래와 같이 설계된 동기식 순차 회로가 있다. T 플립플롭의 입력 T에 들어가는 논리식이 T = X AND (NOT Q) 일 때, 주어진 입력 시퀀스 X에 대한 출력 Q의 타이밍도를 완성하시오. (단, 초기 상태 Q = 0이며, 모든 동작은 클록의 상승 에지에서 일어난다.)

- 회로 구성: T 입력은 외부 신호 X와 현재 출력 Q의 반전(NOT Q)을 AND 연산한 결과와 연결됨

- 입력 시퀀스 X: 1, 0, 1, 1, 0 (각 클록 주기마다 순차적 입력)

- 입력 K와 L을 가진 새로운 종류의 'KL 플립플롭'이 다음과 같이 정의된다. 이 플립플롭에 대하여 (1) 상태도(State Diagram)를 그리고, (2) K, L, Q를 변수로 사용하여 다음 상태 Q*에 대한 특성 방정식을 작성하시오.

- 동작 조건:

  - K = 0 일 때: 다음 상태 Q는 입력 L의 값과 같다. (Q = L)

  - K = 1 일 때: 다음 상태 Q는 현재 상태 Q와 입력 L의 XOR 연산 결과와 같다. (Q = Q XOR L)

문제 1 정답

1. 상태도 (표 형식)

| 현재 상태 (q) | 다음 상태 q* (x=0) | 다음 상태 q* (x=1) | 출력 Z (x=0) | 출력 Z (x=1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | S0 | S1 | 0 | 0 |
| S1 | S2 | S0 | 1 | 0 |
| S2 | S1 | S2 | 0 | 1 |

2. 타이밍 추적 (입력 x = 0 1 1 0 1)

- 상태 변화 (q): S0 (초기) -> S0 -> S1 -> S0 -> S0 -> S1

- 출력 시퀀스 (Z): 0, 0, 0, 0, 0

문제 2 정답

- 출력 Q의 변화 (입력 X = 1, 0, 1, 1, 0): 0 (초기) -> 1 -> 1 -> 1 -> 1 -> 1

문제 3 정답

1. 상태도 (표 형식)

| 현재 상태 (Q) | 다음 상태 Q* (KL=00) | 다음 상태 Q* (KL=01) | 다음 상태 Q* (KL=10) | 다음 상태 Q* (KL=11) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

2. 특성 방정식

- Q = K'L + K(Q XOR L)*

(또는 Q = K'L + KQL' + KQ'L)*