문제 1. 8비트 시프트 레지스터(Shift Register)와 5-입력 AND 게이트 1개를 사용하여, 가장 최근에 입력된 직렬 데이터 5개가 연속으로 1인 경우에만 최종 출력 Z = 1이 되는 시스템의 회로도를 그리시오.

문제 2. 하나의 4비트 이진 카운터(Binary Counter)와 조합 논리 게이트만을 사용하여, 입력 신호가 정확히 5 클록 주기(Clock Cycles) 동안 지속적으로 1을 유지할 때만 최종 출력 Z = 1이 되고 그 외에는 카운터가 초기화되는 회로도를 그리시오.

문제 3. 3개의 D 플립플롭과 최소한의 기본 논리 게이트만을 사용하여, 최근 4개의 입력(현재 입력 값 포함) 중에서 적어도 3개 이상이 1이면 최종 출력 Z = 1이 되는 시스템의 블록도를 그리시오.

문제 1 정답

- 입력단 연결: 직렬 데이터 입력선(X)을 8비트 시프트 레지스터의 Serial Input(SI) 핀에 연결합니다.

- 조합 논리단 연결: 시프트 레지스터의 연속된 5개 출력 핀인 Q0, Q1, Q2, Q3, Q4를 하나의 5-입력 AND 게이트의 각 입력단에 연결합니다.

- 출력단 연결: 5-입력 AND 게이트의 출력을 시스템의 최종 출력 Z로 지정합니다.

문제 2 정답

- 카운터 제어단 연결: 입력 신호 X를 4비트 이진 카운터의 카운트 인에이블(Count Enable) 핀에 연결하고, 입력 신호의 반전된 값(NOT X)을 카운터의 동기식 리셋(Clear) 핀에 연결하여 1일 때만 카운트가 올라가고 0일 때는 초기화되도록 합니다.

- 디코딩 게이트 연결: 카운터가 5 클록을 셀 때를 감지하기 위해 카운터의 출력 중 Q2(이진수 4의 자리)와 Q0(이진수 1의 자리)를 2-입력 AND 게이트에 연결합니다.

- 출력단 연결: 해당 2-입력 AND 게이트의 출력을 최종 출력 Z로 지정합니다.

문제 3 정답

- 레지스터단 연결: 3개의 D 플립플롭을 직렬로 연결(입력 X → D0, Q0 → D1, Q1 → D2)하여 현재 입력 값을 포함한 4개의 최근 신호선(X, Q0, Q1, Q2)을 확보합니다.

- 다수결 논리단 연결: 4개의 신호선 중 3개 이상이 1인 모든 조합(총 4가지 케이스)을 판별하기 위해 3-입력 AND 게이트 4개를 사용하여 각각 아래와 같이 연결합니다.

  - AND1: (X, Q0, Q1) 연결

  - AND2: (X, Q0, Q2) 연결

  - AND3: (X, Q1, Q2) 연결

  - AND4: (Q0, Q1, Q2) 연결

- 출력단 연결: 4개 AND 게이트의 모든 출력을 하나의 4-입력 OR 게이트에 입력하고, 해당 OR 게이트의 출력을 최종 출력 Z로 지정합니다.